Приложение № 1

к заявке на выполнение оперативной работы

ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ

«Разработка программно-аппаратного модуля автономного роевого интеллекта с бортовой LLM»

шифр «Звездочёт-Серафим»

1. Актуальность оперативной работы

1.1. Цель и тематика оперативной работы

Целью настоящей оперативной работы является создание демонстрационного образца программно-аппаратного модуля автономного роевого интеллекта (далее — Модуль), обеспечивающего:

− автономное (без участия оператора) тактическое поведение БпЛА в составе роя на базе бортовой квантованной LLM (Serafim V2 Q8);

− стратегическое планирование и выработку инструментов для роя на наземной станции (двухмодельный ИИ: Thinker R1 + Coder V2);

− функционирование роя в условиях отсутствия интернет-соединения и сигналов ГНСС через LoRa mesh-сеть и пассивное UWB-позиционирование;

− интеграцию с существующими БпЛА через стандартные интерфейсы (MAVLink v2, UART, SPI) без привязки к конкретному производителю или типу планера.

Тематика работы соответствует приоритетному направлению развития беспилотных войск РФ в части повышения автономности и боевой эффективности роевых систем через применение технологий искусственного интеллекта.

1.2. Проблема, предлагаемая к решению в рамках оперативной работы

В настоящее время применение БпЛА в рамках СВО выявило следующие критические проблемы:

− Ограниченное число квалифицированных операторов FPV-дронов. Подготовка одного оператора требует месяцев, а эффективное время его работы на передовой ограничено неделями из-за высокого риска поражения.

− Развитые системы РЭБ противника подавляют каналы управления и сигналы ГНСС. Дрон без автономности становится бесполезным при включении РЭБ.

− Сложность синхронизации действий большого количества дронов при одновременном выполнении боевых задач. Операторы не могут эффективно координировать групповые атаки.

− Зависимость от интернет-соединения: современные системы удалённого управления требуют постоянного интернет-канала. При его отсутствии дрон неуправляем.

− Отсутствие возможности оперативной выработки инструментов для роя во время миссии (адаптация к новым протоколам противника, изменение тактики).

Решение указанных проблем возможно за счёт создания модуля с трёхуровневой архитектурой ИИ: бортового (LLM на дроне), наземного (Thinker+Coder) и воздушного (ретранслятор с дублирующим ИИ).

1.3. Обоснование актуальности для Министерства обороны РФ

В условиях СВО беспилотные авиационные системы стали ключевым фактором реализации преимущества на поле боя. Массовое использование систем РЭБ требует развития технологий автономной навигации и поражения цели без участия оператора и без интернет-соединения.

Роевые системы БпЛА не требуют от оператора управления каждым аппаратом, позволяют создать плотность огня и существенно повышают вероятность уничтожения цели. Использование алгоритмов компьютерного зрения и нейросетевых систем принятия решений позволяет решать боевую задачу без связи с оператором.

Дополнительным фактором является появление у противника систем удалённого управления дронами через интернет на дистанции до 2000 км. Российским вооружённым силам необходим комплекс, превосходящий данные системы по автономности (не требующий интернета) и помехозащищённости.

2. Предмет оперативной работы

2.1. Предлагаемое решение и ожидаемые результаты

Результатами оперативной работы являются:

− Программно-аппаратный модуль автономного роевого интеллекта — бортовая LLM Serafim V2 Q8 (1,6 ГБ), принимающая тактические решения за ≤200 мс без связи с оператором.

− Наземный двухмодельный ИИ: Thinker (DeepSeek-R1 8B) для стратегического анализа и приоритезации целей + Coder (DeepSeek-Coder V2) для написания инструментов роя во время миссии.

− Воздушный ретранслятор-дублёр: летающий мост mesh-сеть ↔ интернет с дублирующим Serafim на борту для автономного продолжения миссии при потере связи.

− Пассивная UWB-сетка взаимного позиционирования БпЛА (DW1000, ±10 см, не пеленгуется) с алгоритмом трилатерации.

− Помехозащищённый LoRa-канал связи (868 МГц, 30 dBm) с wavelet-сжатием телеметрии (×8-12) и бинарным протоколом (×5,3).

− YOLO-обнаружение целей: 14 классов, mAP50 0,995.

− Hardware Abstraction Layer: автоматическая адаптация к вычислителю носителя (Rockchip NPU, Nvidia GPU, Intel SYCL, Hailo NPU, CPU).

− Демонстрационный образец: бортовые вычислители (6 шт.), вычислитель ретранслятора (1 шт.), наземная станция (1 комплект), документация.

Демонстрационный образец подтвердит следующие возможности:

− Автономное тактическое поведение БпЛА в составе роя без участия оператора — решения (ATTACK/OBSERVE/RTB/PATROL) принимаются локально на борту за ≤200 мс.

− Стратегическое планирование операции роя наземным Thinker с учётом приоритетов целей, угроз РЭБ/ПВО, остатка батарей и фазы миссии.

− Написание инструментов для роя во время миссии наземным Coder: адаптеры протоколов, скрипты, эвристики.

− Автоматическое формирование mesh-сети роя (до 10 агентов) с гарантированной доставкой сообщений (≤51 байт) и ретрансляцией через воздушный узел.

− Определение взаимного положения БпЛА роя с точностью ±10 см пассивным методом UWB, не обнаруживаемым средствами РТР противника.

− Коллективный поиск объектов с использованием нейросетевых детекторов (YOLOv8, 14 классов, mAP 0,995).

− Автоматическое бесконфликтное распределение целей между БпЛА роя (аукционный алгоритм).

− Автоматический переход в одиночный режим при потере связи с роем и обратное переключение при восстановлении.

− Функционирование без интернет-соединения и сигналов ГНСС: навигация через UWB-трилатерацию + IMU + оптический поток.

Базовый сценарий применения:

1. Запуск роя БпЛА-носителей с одной или нескольких точек. Каждый оснащён бортовым Модулем с загруженным полётным заданием.

2. В воздухе Модули формируют UWB-сетку позиционирования и LoRa mesh-сеть обмена данными. Ретранслятор поднимается на 300-500 м для связи с наземной станцией.

3. При обнаружении целей YOLO-детектором бортовая LLM Serafim принимает тактическое решение. При сложной обстановке запрос через LoRa направляется наземному Thinker для стратегического анализа.

4. Если требуется новый инструмент, наземный Coder генерирует необходимый код, который через ретранслятор доставляется на борт.

5. При потере интернет-связи с наземной станцией ретранслятор переходит в автономный режим: дублирующий Serafim обеспечивает тактическое управление роем.

6. При потере связи с роем каждый БпЛА продолжает миссию в одиночном режиме на бортовом Serafim.

2.2. Достижимость заявленных результатов

Достижимость определяется следующими факторами:

− Бортовая LLM Serafim V2 Q8 реализована, квантована (1,6 ГБ) и протестирована: 5 из 5 правильных тактических решений. Инференс на Orange Pi 5 (CPU) — ~400 мс.

− Наземный ИИ (Thinker R1 8B + Coder V2) реализован и протестирован на CPU (42 с / 38 с) и GPU (6 с / 2 с).

− YOLOv8 обучен на объединённом датасете (1460 изображений, 14 классов), mAP50 0,995.

− UWB-алгоритм трилатерации реализован в симуляции. Чип DW1000 — стандартное коммерческое изделие.

− LoRa mesh-протокол с wavelet-сжатием реализован: PromptCompressor (×5,3) и wavelet-кодек (×8-12) протестированы.

− Hardware Abstraction Layer реализован: автоопределяет 5 типов вычислителей.

− Методология адаптивного wavelet-анализа Данцевича (патенты РФ, 2023-2025) обеспечивает теоретическую базу сжатия телеметрии и классификации целей.

− Единственный элемент, требующий интеграции — сборка компонентов на едином вычислителе и лётные испытания. Научные и технологические риски отсутствуют.

2.3. Описание основных технических решений

1. Бортовая LLM Serafim V2 Q8. Архитектура Qwen2-1.5B (1,6 ГБ, Q8). Дообучена LoRA (r=16, 1100 примеров) на тактических сценариях. Формат ChatML. Инференс через Ollama на Orange Pi 5. ≤200 мс на CPU.

2. Наземный двухмодельный ИИ. Thinker (R1 8B, Q4_K_M) — стратегический анализ, приоритезация целей. Coder (Coder V2, Q4_K_M) — написание инструментов на лету. Работают локально на ноутбуке с GPU 12+ ГБ VRAM или CPU 32+ ГБ RAM.

3. Пассивная UWB-сетка. Чип DW1000, ±10 см, до 500 м. Не пеленгуется. Алгоритм трилатерации (взвешенный МНК). Абсолютные координаты роя при 1+ БпЛА с известной позицией.

4. LoRa mesh-сеть + wavelet-сжатие. 868 МГц, 30 dBm, до 10 км. Сжатие на базе методологии Данцевича: DWT Хаара и Добеши-4, адаптивный порог (MAD, VisuShrink), LMS-фильтрация. Коэффициент ×8-12. PromptCompressor ×5,3.

5. YOLOv8-детектор. 14 классов (6 БпЛА + 8 наземных). mAP50 0,995. Инференс: 15 мс/кадр на Rockchip NPU (6 TOPS).

6. HAL. Автоопределение 5 типов вычислителей. Распределение моделей по устройствам. Работа на любом аппаратном обеспечении.

7. Воздушный ретранслятор. БпЛА-крыло (45-60 мин). Orange Pi 5 + Serafim + LTE-модем + 2×LoRa. На высоте 300-500 м: прямая видимость LTE-вышек на 50-100 км. При потере интернета — автономный режим с Serafim.

3. Новизна оперативной работы

3.1. Сведения об известных аналогах

США

− DARPA DICE (Decentralized AI through Controlled Emergence, 2025). Программа DARPA по созданию децентрализованных роев дронов без единого командного узла. Peer-to-peer координация, динамическое формирование подгрупп, устойчивость к РЭБ. Руководитель — Susmit Jha. Статус: Proposers Day проведён (май 2025), приём заявок.

− DARPA AMASS (Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms, 2025). «Рой роев»: тысячи воздушных, наземных и подводных дронов с автономной координацией. Бюджет ~$78M. Статус: приём заявок (февраль 2025).

− DARPA OFFSET (OFFensive Swarm-Enabled Tactics, 2017-2023). Предшественник DICE. Рой 250+ дронов для городской разведки. Автономные воздушные и наземные роботы. Завершён.

− Пентагон $100M «Orchestrator» Prize (2025-2026). Конкурс на голосовое управление автономным роем. Победители: SpaceX+xAI, Applied Intuition+OpenAI, Palantir. Проиграли: Anthropic, Google. 5 фаз до боевого применения.

− Shield AI Hivemind + LUCAS (2025). Интеграция ПО автономности Hivemind в ударный дрон LUCAS. Один оператор управляет роем. Демонстрация — осень 2025.

КНР

− Единый оператор — 200+ дронов (CCTV, 2026). PLA публично продемонстрировал управление роем из 200+ дронов самолётного типа одним оператором. Автономное разделение ролей (разведка/РЭБ/удар). Анти-jamming алгоритмы перепланирования маршрутов.

− Atlas — 96 дронов с одного терминала. Система позволяет одному терминалу контролировать до 96 дронов с распределением задач. Предназначена для массированных атак насыщением.

− DeepSeek AI + дроны (Reuters, октябрь 2025). PLA интегрировала модели DeepSeek AI в рой дронов и роботов-собак. Первый подтверждённый случай использования LLM в автономных боевых системах.

− «Волчья стая» — роботы-собаки с коллективным ИИ-мозгом (2025-2026). Три типа роботов-собак: разведка/ударный/логистика. Объединены через shared sensing network. Координация воздух-земля: роботы + дроны.

ЕС

− EDA SABUVIS II (завершён, февраль 2026). Рой биомиметических подводных дронов. Бюджет €3.7M. Автономное перераспределение задач при отказе единицы. C2-совместимость между аппаратами разных стран.

− EDF ALTISS (завершён, декабрь 2025). Высокоавтоматизированный рой разведывательных БпЛА. European Defence Fund. Один оператор + AI-помощник. 360° оптический сенсор + COMINT-пеленгация.

− EDF NAVISENSE-X (2025-2029). Автономная навигация БпЛА без ГНСС. Нейроморфные вычисления. Распределённые AI-агенты с самоорганизацией. Консорциум: NeuralAgent (DE), SKYLD (CY), RSI (LT), UCANDRONE (GR).

− EDA/NATO REPMUS 25 (сентябрь 2025). Крупнейшие учения НАТО: 24 страны, ~300 беспилотных платформ. Роевые операции в условиях подавления GPS.

Ключевое отличие Модуля «Звездочёт-Серафим» от всех перечисленных аналогов:

− Наличие бортовой LLM (Serafim V2 Q8), принимающей тактические решения без связи с оператором. Ни один аналог не использует LLM на борту БпЛА (за исключением неподтверждённых сообщений о DeepSeek у PLA).

− Двухмодельный наземный ИИ (Thinker + Coder), способный не только планировать, но и создавать новые инструменты для роя во время миссии — уникальная возможность, отсутствующая во всех аналогах.

− Полная автономность от интернет-соединения. Все перечисленные зарубежные системы требуют канала связи с оператором (интернет, радио) для принятия решений. Модуль функционирует через LoRa mesh полностью автономно.

− Пассивное UWB-позиционирование (±10 см), не обнаруживаемое средствами РТР. Зарубежные аналоги используют активные методы или не имеют взаимного позиционирования.

− Аппаратная независимость (HAL): все зарубежные системы жёстко привязаны к конкретным планерам. Модуль устанавливается на любой БпЛА через MAVLink/UART/SPI.

4. Научно-технический задел заявителя

Научно-технический задел исполнителя включает следующие завершённые и текущие работы:

| № | Наименование работы | Тип работы | Сроки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптивный wavelet-кодек телеметрии БпЛА (методология Данцевича) | Иниц. НИР | 2023-2025 | Завершена |
| 2 | Бортовая LLM Serafim V2 (Qwen2-1.5B + LoRA) | Иниц. НИОКР | 2025-2026 | 5/5 точных решений |
| 3 | Двухмодельный наземный ИИ: Thinker (R1 8B) + Coder (Coder V2) | Иниц. НИОКР | 2025-2026 | CPU + GPU |
| 4 | YOLOv8-детектор целей (14 классов, mAP 0,995) | Иниц. НИОКР | 2025-2026 | Обучен на RTX 4090 |
| 5 | UWB-сетка позиционирования (DW1000, трилатерация) | Иниц. НИР | 2025-2026 | Симуляция |
| 6 | LoRa mesh-протокол + PromptCompressor (×5,3) | Иниц. НИР | 2025-2026 | Стенд |
| 7 | Hardware Abstraction Layer (5 типов устройств) | Иниц. НИР | 2026 | Завершена |
| 8 | Методология адаптивного wavelet-анализа (Данцевич) | Патенты РФ | 2023-2025 | Правообладатель |

По указанным работам прилагаются подтверждающие документы (патенты, исходные тексты, протоколы тестирования, акты).

Ключевой элемент НТЗ — методология адаптивного wavelet-анализа Данцевича (патенты РФ, 2023-2025), обеспечивающая:

− дискретное вейвлет-преобразование (DWT) Хаара и Добеши-4 с адаптивным порогом шума (MAD, VisuShrink);

− LMS-фильтрацию 4-го порядка для сглаживания сигналов в реальном времени;

− градиентный адаптивный фильтр для выделения сигналов управления по спектральным оценкам;

− нейро-fuzzy классификатор с wavelet-признаками и самоорганизацией для идентификации целей.

5. Ресурсное обеспечение оперативной работы

5.1. Состав и квалификация команды

[Заполняется исполнителем — указывается перечень участников с описанием компетенций, прилагаются подтверждающие документы]

5.2. Имеющаяся материально-техническая база

[Заполняется исполнителем — описание МТБ, обоснование достаточности]

5.3. Возможности по приобретению ключевых материалов

Основные комплектующие Модуля доступны на российском рынке или через множественные каналы:

− Orange Pi 5 (КНР) — свободно доступен, не подпадает под санкционные ограничения.

− DW1000 UWB-чип (Decawave/Qorvo) — коммерческое изделие, доступно через дистрибьюторов.

− E22-900M30S LoRa-модуль (КНР) — свободно доступен.

− LTE-модем Quectel EC25 (КНР) — свободно доступен.

− Аккумуляторы Li-Ion 21700 — доступны российского и китайского производства.

− Рамы БпЛА, моторы, ESC, пропеллеры — доступны российского и китайского производства.

Риски ограничений поставок — низкие. Все ключевые компоненты имеют множественные каналы.

5.4. Ранее созданные объекты интеллектуальной собственности

− Патенты РФ на методологию адаптивного wavelet-анализа и классификации целей (Данцевич, 2023-2025). Правообладатель — исполнитель.

− Исходные тексты программных компонентов Модуля (Serafim, Thinker+Coder, YOLO, UWB, LoRa, HAL). Созданы исполнителем в инициативном порядке. Права не отчуждены.

6. Организация производства конечной продукции

6.1. Описание конечной продукции

Конечной продукцией является программно-аппаратный модуль автономного роевого интеллекта «Серафим»:

− Бортовой вычислитель (Orange Pi 5, 8 ГБ, NPU 6 TOPS) с ПО Serafim V2 Q8, YOLOv8, UWB-драйвер, LoRa-стек. 1 шт. на БпЛА.

− Вычислитель ретранслятора (Orange Pi 5) с ПО Serafim, LTE-мост, mesh-контроллер. 1 шт. на рой.

− Наземная станция (ноутбук GPU 12+ ГБ VRAM) с ПО Thinker R1 + Coder V2 + операторская консоль. 1 комплект.

− Комплект документации (эксплуатационная + программная).

При мелкосерийном производстве (100 комплектов): борт — 45 тыс. руб., наземная станция — 280 тыс. руб., ретранслятор — 85 тыс. руб.

6.2. Уровень готовности к организации производства

1) Производство не требует сложного оборудования. Сборка из коммерчески доступных компонентов. Установка ПО — клонирование образа microSD.

2) Ключевые активы: вычислительная инфраструктура для дообучения моделей (GPU), рабочее место сборки и тестирования, полигон для лётных испытаний.

3) Необходимо: помещение 40-60 кв. м, тестовое оборудование, складской запас компонентов.

4) [Финансовая потребность — заполняется исполнителем]

6.3. Возможности по приобретению ключевых материалов для производства

Все электронные компоненты — стандартные коммерческие изделия. Санкционные риски низкие. ПО — собственная разработка, не зависит от иностранных лицензий или API.