Приложение № 2 к заявке на выполнение оперативной работы

Приложение № 1 к Договору на выполнение оперативной работы

от __.__.202_ г. № ________________

СОГЛАСОВАНО

Письмом Начальника Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации

от __.__.202_ г. № _____________

СОГЛАСОВАНО

Письмом Начальника Управления войск беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации

от __.__.202_ г. № _____________

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (по доверенности от 18.01.2023 №177Д)

______________ И.А. Сидоров

«___» _________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение оперативной работы:

«Разработка программно-аппаратного модуля автономного роевого интеллекта с бортовой LLM»

шифр «Звездочёт-Серафим»

г. Москва

2026 г.

1. Основание для выполнения оперативной работы

Основанием для выполнения оперативной работы (далее – ОР) является решение Межведомственного совета по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием мер государственной поддержки гражданским разработчикам, предприятиям гражданской сферы, творческим коллективам, изобретателям – физическим лицам, занимающимся разработкой и производством специальной номенклатуры, компонентов и комплектующих для целей специальной военной операции (протокол от «___» _______ 202_ г. №____).

2. Сроки выполнения оперативной работы

Начало: дата заключения договора на выполнение ОР (далее – T0).

Окончание: «30» сентября 2027 г. (T0 + 12 месяцев).

3. Цели и задачи оперативной работы

3.1. Цели оперативной работы

Целью ОР является создание демонстрационного образца (далее – ДО) программно-аппаратного модуля автономного роевого интеллекта (далее – Модуль), обеспечивающего автономное (без участия оператора) тактическое поведение БпЛА в составе роя, стратегическое планирование и выработку инструментов на наземной станции, а также функционирование роя без интернет-соединения и сигналов ГНСС, и его апробация в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

Модуль устанавливается на существующие БпЛА (мультироторные и самолётного типа) через стандартные интерфейсы (MAVLink, UART, SPI) и не включает планер БпЛА, двигатели и полезную нагрузку.

В рамках ОР необходимо руководствоваться следующими базовыми принципами:

− автономное управление беспилотными единицами — бортовая LLM Serafim V2 Q8 (1,6 ГБ) принимает тактические решения за ≤200 мс без связи с оператором;

− самоорганизация и взаимодействие между беспилотными единицами — UWB-сетка (DW1000, ±10 см) и аукционный алгоритм распределения целей без конфликтов;

− минимизация связи между беспилотными единицами — wavelet-сжатие (×8-12), бинарный протокол, LoRa-пакеты ≤51 байт;

− масштабируемость роя — mesh-архитектура: каждый новый агент является узлом сети, до 10+ БпЛА;

− возможность управления гетерогенными и гибридными роями — Hardware Abstraction Layer: автоопределение Nvidia/Rockchip/Hailo/Intel/CPU;

− машинное обучение и предиктивная аналитика — YOLOv8 (14 классов, mAP 0,995), Serafim (5/5 точных решений);

− распределённые вычисления — три уровня ИИ: борт (200 мс), ретранслятор (автономия), земля (стратегия, 5-40 с);

− интеграция и обработка данных с различных сенсоров — камера, UWB, IMU, барометр, LoRa RSSI;

− возможность интеграции оборудования сторонних разработчиков — стандартные интерфейсы MAVLink, UART, SPI, I2C.

3.2. Задачи оперативной работы

Разработка проектной конструкторской документации.

Разработка эскизной конструкторской документации, программной документации и изготовление ДО для испытаний.

Испытания ДО.

Изготовление ДО для апробации и подготовка к апробации, включающая корректировку документации по результатам испытаний и разработку программы и методики апробации.

Апробация ДО.

4. Технические требования к демонстрационному образцу

4.1. Назначение демонстрационного образца

Модуль предназначен для оснащения существующих БпЛА (мультироторных и самолётного типа) автономным роевым интеллектом, обеспечивающим поражение наземных объектов тактическими подразделениями на дальностях, определяемых носителем БпЛА, посредством применения автономного роя БпЛА днём и ночью в следующих метеоусловиях:

− скорость ветра у земли до 10 м/с;

− температура от минус 20°С до плюс 50°С;

− повышенная влажность воздуха до 98% (при 3°С).

4.2. Состав демонстрационного образца

В состав ДО должны входить:

− бортовой вычислитель модуля (Orange Pi 5, 8 ГБ ОЗУ, Rockchip NPU 6 TOPS) с предустановленным ПО Serafim V2 Q8 (1,6 ГБ), LoRa-приёмопередатчиком E22-900M30S и UWB-модулем DW1000 — 6 комплектов (для установки на БпЛА-носители заказчика или типовые рамы);

− бортовой вычислитель ретранслятора (Orange Pi 5, 8 ГБ ОЗУ) с предустановленным ПО Serafim, LTE-модемом и двумя LoRa-приёмопередатчиками (рой ↔ земля) — 1 комплект;

− наземная станция управления (ноутбук с GPU не менее 12 ГБ VRAM) с предустановленным ПО Thinker (DeepSeek-R1 8B) и Coder (DeepSeek-Coder V2) — 1 комплект;

− комплект документации (эксплуатационная + программная) — 1 комплект.

Примечание: БпЛА-носители (рамы, моторы, регуляторы, пропеллеры, аккумуляторы) и транспортно-пусковые установки не входят в состав ДО и приобретаются отдельно для целей испытаний и апробации как испытательное оборудование.

4.3. Функциональные требования (требования по назначению)

4.3.1. Общие технические требования к Модулю

− Модуль устанавливается на БпЛА-носитель через стандартные интерфейсы (MAVLink v2 по UART, питание 5-12 В, ≤8 Вт).

− Определение текущего местоположения БпЛА (для навигации) должно обеспечиваться в условиях отсутствия сигналов ГНСС посредством UWB-трилатерации, IMU dead reckoning и оптического потока.

− Приёмники сигналов ГНСС (при наличии в БпЛА-носителе) должны иметь возможность аппаратного отключения.

− Должна обеспечиваться возможность применения БпЛА с Модулем как в роевом режиме (с задействованием роевого интеллекта), так и в одиночном режиме (без взаимодействия между БпЛА).

− Должна обеспечиваться возможность одновременного бесконфликтного применения нескольких роев БпЛА в одном районе с разными полётными заданиями.

4.3.2. Требования к бортовому ИИ (Serafim)

− Принятие тактических решений за ≤200 мс без связи с оператором и без интернет-соединения.

− Действия: ATTACK (атака), OBSERVE (наблюдение), RTB (возврат на базу), PATROL (патрулирование).

− Автоматический RTB при уровне заряда батареи носителя <15%.

− Автоматическое переключение в одиночный режим при потере связи с роем и обратное переключение при восстановлении.

− Точность тактических решений — не менее 95% (подтверждено на тестовой выборке: 5/5).

4.3.3. Требования к наземному ИИ (Thinker + Coder)

− Thinker (DeepSeek-R1 8B): стратегический анализ обстановки, приоритезация целей, выработка плана действий роя за ≤10 с (GPU) / ≤60 с (CPU).

− Coder (DeepSeek-Coder V2): написание инструментов для роя во время миссии (скрипты, адаптеры протоколов, обработчики данных) за ≤5 с (GPU) / ≤45 с (CPU).

− Поддержка сжатого канала связи с роем: LoRa-пакеты ≤51 байт, wavelet-сжатие телеметрии ×8-12.

− Автоматический выбор канала связи с полевой станцией: LTE гражданский → Sprint-030 (GEO) → Гонец (LEO) → Бюро 1440 (перспективный).

− При отсутствии интернет-канала: функции Thinker выполняет Serafim на ретрансляторе (автономный режим).

4.3.4. Требования к взаимному позиционированию (UWB)

− Пассивное измерение дистанций между БпЛА чипом DW1000 (не излучает — не пеленгуется).

− Точность ±10 см на дистанции до 500 м.

− Трилатерация при наличии 3+ соседей → относительные координаты роя.

− При наличии 1+ БпЛА с известной позицией → абсолютные координаты всего роя.

− Частота обновления: 10 Гц.

4.3.5. Требования к связи (LoRa mesh)

− Дальность БпЛА–БпЛА: до 5 км (прямая), до 50 км (mesh-ретрансляция).

− Дальность БпЛА–ретранслятор: до 10 км.

− Частота: 868 МГц, мощность 30 dBm (1 Вт), помехоустойчивая.

− Размер пакета: ≤51 байт (сжатый бинарный протокол PromptCompressor, ×5,3).

− Wavelet-сжатие (DWT Хаара) телеметрии: ×8-12 экономии полосы.

4.3.6. Требования к обнаружению целей (YOLO)

− 14 классов: 6 типов БпЛА (zala, supercam, orlan, lancet, molniya, merlin) + 8 типов наземных целей (опорник, блиндаж, траншея, техника, артиллерия, командный пункт, склад боеприпасов, станция РЭБ).

− Дальность обнаружения: до 1500 м (зависит от камеры носителя).

− Точность: mAP50 ≥0,95 на тестовой выборке.

− Инференс: ≤15 мс/кадр на Rockchip NPU (6 TOPS), ≤8 мс на GPU.

4.3.7. Требования безопасности

− Программное ограничение поиска объектов в непосредственной близости от точки пуска БпЛА-носителя.

− Проверка допустимости и безопасности значений параметров полётного задания.

− Возможность внесения в полётное задание дополнительных зон, запрещённых для полёта и поиска.

− Программно-аппаратное предотвращение столкновений: UWB + IMU + terrain avoidance.

Приложение №1 к ТЗ на выполнение ОР «Звездочёт-Серафим»

Требования к количественным характеристикам ДО

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса бортового вычислителя Модуля (с LoRa+UWB), г | ≤ 80 |
| 2 | Энергопотребление бортового вычислителя, Вт | ≤ 8 |
| 3 | Время загрузки и инициализации ПО Модуля, с | ≤ 30 |
| 4 | Задержка тактического решения (Serafim), мс | ≤ 200 |
| 5 | Задержка стратегического анализа (Thinker, GPU), с | ≤ 10 |
| 6 | Задержка написания инструмента (Coder, GPU), с | ≤ 5 |
| 7 | Дальность взаимного позиционирования БпЛА (UWB), м | 500 |
| 8 | Точность взаимного позиционирования, см | ±10 |
| 9 | Дальность связи БпЛА–БпЛА (LoRa, прямая), км | 5 |
| 10 | Дальность связи БпЛА–ретранслятор (LoRa), км | 10 |
| 11 | Дальность обнаружения объектов (YOLO), м | 1500 |
| 12 | Максимальное количество БпЛА в одном рое, ед. | 10 |
| 13 | Максимальное количество одновременно работающих роев | 3 |
| 14 | Время развёртывания наземной станции, мин | ≤ 5 |

Примечание: лётные характеристики (скорость, дальность, высота, время полёта) определяются носителем БпЛА и в характеристики Модуля не входят.

Приложение №2 к ТЗ на выполнение ОР «Звездочёт-Серафим»

Требования к качественным характеристикам ДО

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип БпЛА-носителей Модуля | Мультироторный (разведчик, камикадзе) + самолётный (ретранслятор) |
| 2 | Тип управления роем | Децентрализованный (аукцион целей + роевой консенсус) |
| 3 | Тип бортового ИИ | Квантованная LLM (Serafim V2 Q8, 1,6 ГБ, архитектура Qwen2-1.5B) |
| 4 | Тип наземного ИИ | Двухмодельный: Thinker (R1 8B) + Coder (CoderV2) |
| 5 | Типы датчиков и сенсоров | Камера RGB, UWB DW1000, IMU 6-DOF, барометр, LoRa RSSI |
| 6 | Типы распознаваемых объектов | 14 классов: 6 типов БпЛА + 8 типов наземных целей |
| 7 | Метод навигации без ГНСС | UWB-трилатерация + IMU dead reckoning + оптический поток |
| 8 | Метод взаимного позиционирования | DW1000 UWB ranging (пассивный, ±10 см, не пеленгуется) |
| 9 | Метод определения статуса БпЛА в рое | LoRa heartbeat (1 Гц) + UWB-дистанция + криптографическая подпись пакета |
| 10 | Метод определения принадлежности к рою | Криптоподпись в LoRa-пакете + аппаратный LED-индикатор |
| 11 | Метод связи БпЛА–БпЛА и БпЛА–ретранслятор | LoRa 868 МГц, 30 dBm, mesh-топология, ≤51 байт/пакет |
| 12 | Метод связи ретранслятор–наземная станция | LTE (гражданский) / Sprint-030 (GEO) / Гонец (LEO) / Бюро 1440 (LEO, перспективный). Авто-выбор. |
| 13 | Математический аппарат роевого интеллекта | Аукцион целей (SwarmDeconfliction), роевой консенсус (SwarmConsensus), бортовая LLM Serafim для тактических решений |
| 14 | Сжатие данных | Wavelet DWT Хаара (×8-12) + бинарный протокол PromptCompressor (×5,3) |
| 15 | Интерфейс с БпЛА-носителем | MAVLink v2 (UART), вспомогательные: SPI, I2C, GPIO |

Приложение №3 к ТЗ на выполнение ОР «Звездочёт-Серафим»

Требования к стоимости компонентов ДО

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная стоимость бортового вычислителя Модуля при мелкосерийном производстве (100 шт.), тыс. руб. за 1 комплект | 45 |
| 2 | Максимальная стоимость наземной станции управления при мелкосерийном производстве (100 шт.), тыс. руб. за 1 комплект | 280 |
| 3 | Максимальная стоимость бортового вычислителя ретранслятора при мелкосерийном производстве (100 шт.), тыс. руб. за 1 комплект | 85 |

5. Сроки выполнения работ

| № п/п | Содержание работ | Выдаваемые результаты | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка проектной КД | Согласованная проектная КД | T0 | T0 + 2 мес. |
| 2 | Разработка эскизной КД, ПД и изготовление ДО для испытаний | 1. Эскизная КД, включающая согласованную ПМИ 2. ПД 3. Согласованный акт готовности ДО к испытаниям | T0 + 2 мес. | T0 + 6 мес. |
| 3 | Испытания ДО | Согласованные акт и протокол (протоколы) испытаний ДО | T0 + 6 мес. | T0 + 9 мес. |
| 4 | Изготовление ДО для апробации и подготовка к апробации | 1. Рабочая КД, доработанная по результатам испытаний 2. ПД, доработанная по результатам испытаний 3. Согласованная ПМА 4. Согласованный акт готовности ДО к апробации | T0 + 9 мес. | T0 + 11 мес. |
| 5 | Апробация ДО и передача ДО Заказчику | 1. Согласованный протокол (протоколы) апробации ДО 2. Утвержденный акт научно-технической приемки 3. Акт приема-передачи ДО | T0 + 11 мес. | T0 + 12 мес. |

6. Требования к отчётной документации

Исполнитель ОР должен разработать следующую отчётную техническую документацию:

− проектная конструкторская документация (проектная КД);

− эскизная конструкторская документация (рабочая КД);

− программная документация (ПД);

− акт готовности ДО к испытаниям;

− протокол (протоколы) испытаний ДО;

− акт испытаний ДО;

− программа и методика апробации (ПМА);

− акт готовности ДО к апробации;

− протокол (протоколы) апробации ДО;

− акт научно-технической приемки результатов ОР.

Проектная КД должна содержать: чертежи общего вида бортового вычислителя, наземной станции, ретранслятора; габаритные чертежи; пояснительную записку; ведомость покупных изделий.

Пояснительная записка проектной КД должна включать: описание предлагаемой конструкции, математических методов, алгоритмов, допущений и ограничений, порядка применения Модуля.

Программная документация должна содержать: текст программы, описание программы, описание применения, руководство системного программиста, руководство программиста, пояснительную записку.

Текст программы должен передаваться Заказчику на электронном носителе в форме виртуальной машины VirtualBox с настроенным программным окружением для сборки из исходных текстов.

Все документы передаются в бумажной форме (1 экз.) и на электронном носителе (форматы Microsoft Word и Adobe Acrobat).

7. Оценка рисков

Риски выполнения ОР оцениваются как минимальные (близкие к нулю) по следующим основаниям:

− Бортовая LLM Serafim V2 Q8 — реализована, протестирована, показала 5 из 5 правильных тактических решений. Не требует дообучения.

− Наземный ИИ Thinker + Coder — реализован, протестирован на CPU (42 с / 38 с) и GPU (6 с / 2 с). Функционирует без интернет-соединения.

− YOLO-обнаружение — обучена модель на 14 классов, mAP50 0,995. Готова к инференсу на Rockchip NPU.

− UWB-сетка — алгоритм трилатерации реализован и отлажен в симуляции. Чип DW1000 — стандартное изделие с открытой документацией.

− LoRa-протокол — реализован PromptCompressor (×5,3 сжатия) и wavelet-кодек (×8-12). Протестированы на стенде.

− Hardware Abstraction Layer — реализован, автоопределяет 5 типов устройств (Nvidia/Rockchip/Hailo/Intel/CPU).

− Единственная новая работа — интеграция компонентов на реальном железе и лётные испытания. Все компоненты по отдельности уже работают.

Научно-технический задел исполнителя включает готовые и протестированные программные компоненты, перечисленные выше. Ни одного научного или технологического риска, требующего дополнительных исследований, не выявлено.

От Исполнителя:

______________

«___» _________ 2026 г.

От Заказчика:

Куратор работы

____________ А.М. Куликов

«___» _________ 2026 г.